|  |  |  |  | Техническое описание Реверсивный клапан DR4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание |  |  |  |  |  |
| Клапан DR4 представляет собой гидравлический реверсивный распределитель для использования в двухлинейных замкнутых (петлевых) и разомкнутых системах. |  |  |  |  |  |
| Преимущества |  |  |  |  |  |
| - Управляются только гидравлическим давлением в смазочных системах – без использования электромагнитов. - Четкое переключение при достижении настроенного давления в системе. - Широкий диапазон настройки давления. - Может непосредственно монтироваться как на смазочный насос (DC27), так и отдельно. |  |  |  |  |  |
| Принцип работы |  |  |  |  |  |
| Клапан состоит из двух секций – секции текущего контроля, которая обеспечивает направление потока из насоса в одну из линий подачи, и секции контроля давления, в которой находятся подпружиненные поршни, на которые направляется давление насоса. На клапане DR4-1 (замкнутая система) это давление контролируется на отдельных внешних патрубках, которые присоединяются к линиям подачи за последним дозирующим клапаном в системе. На клапане DR4-2 (разомкнутая система) это давление контролируется внутри самого клапана. Давление переключения реверсивного клапана определяется нагрузкой пружины, которая может регулироваться в соответствии с параметрами установки. Уровень давления повышается при срабатывании всех двухлинейных дозирующих клапанов в системе. Управляющий поршень действует на кривошип. При выравнивании вертикального усилия этого кривошипа с вертикальным усилием пружины, кривошип опрокидывается в противоположное положение. При этом поток в контуре управления направляется на один торец поршня направления потока и разгружает другой его торец в сторону бака, таким образом, отодвигая поршень для того, чтобы направить поток насоса к противоположной линии подачи, и разгружая ранее находившуюся под давлением линию обратно в сторону бака. Электрический переключатель установлен вблизи реверсивного клапана, и этот переключатель приводится в действие при помощи штока, прикрепленного к поршню направления потока. При движении штока для замыкания или размыкания переключателя, сигнал посылается на контроллер системы для остановки насоса и начала паузы. |  |  |  |  |  |
| Характеристики |  |  |  |  |  |
| Диапазон настройки давлений Максимальный расход смазки Смазочный материал Диапазон температур Вес |  |  | 40-350 бар 650 см3/мин Масло или густая смазка (класс NLGI 2) -20С ... + 100С 7,0 килограмм |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |
| Металлические части (Корпус и др.) Уплотнения | Сталь Резина |  |  |  |  |

| А. ТИП КЛАПАНА |  |  |  |  |  |  | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | DR4 |
| В. ФУНКЦИЯ |  |  |  |  |  |  | Код |
| Для замкнутой системы Для разомкнутой системы |  |  |  |  |  |  | 01 02 |
| С. ИЗМЕНЕНИЕ |  |  |  |  |  |  | Код |
| Исполнение А |  |  |  |  |  |  | А |
| D. КОНТРОЛЬ |  |  |  |  |  |  | Код |
| Отсутствует Датчик конечного положения с крепежом Датчик приближения с крепежом |  |  |  |  |  |  | 00 01 02 |
| Е. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ |  |  |  |  |  |  | Код |
| Отсутствуют Два манометра в комплекте с переходниками |  |  |  |  |  |  | 00 00 |
| ПРИМЕР КОДА ЗАКАЗА |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип клапана DR4 |  |  |  | Код: DR4 |  |  |  |
| Функция Невозвратный |  |  |  | Код: 02 |  |  |  |
| Изменение Исполнение А |  |  |  | Код: А |  |  |  |
| Контроль Без |  |  |  | Код: 00 |  |  |  |
| Вспомогательное оборудование 2 манометра в комплекте с переходниками |  |  |  | Код: 01 |  |  |  |

| Схема коммутации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Замкнутая система |  | Разомкнутая система |  |
| Размеры |  |  |  |
| Denco Lubrication Ltd, Ramsden Court, Ramsden Road, Rotherwas Industrial Estate, Hereford, HR2 6LR, UK / Херефорд, Великобритания Tel: +44 (0)1432 365000. Fax +44 (0)1432 365001. Email: info@delimon.co.uk. Web: www.delimon.co.uk. |  |  | DR4 Reversing Valve 1/Q/07-A – April 2007 |